# AMB82-mini USB 語音方向燈專題報告

繳交者：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

>

YouTube 示範影片：https://＿＿＿＿＿＿

>

GitHub 專案：https://＿＿＿＿＿＿

一、系統架構

本系統不使用 Wi-Fi。使用者在電腦版 Chrome 或 Edge 的自訂網頁介面說出語音，瀏覽器進行中文語音辨識，將辨識出的方向與次數轉為 USB 序列埠命令，傳送至 AMB82-mini。開發板執行 LED 控制後，會將實際執行狀態回傳至網頁，介面再更新顯示。

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 電腦（Chrome / Edge）                                          │
│                                                               │
│  麥克風 → Web Speech 語音辨識 → 指令解析 → Web Serial         │
│                 │                 │              │            │
│                 │                 └─ 無效語音：不傳送指令      │
│                 │                                                │
│  SerialVoiceControl.html ←──── STATE:left/right/off ──────────┤
└───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                │ USB / COM5 / 115200 baud
                                ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AMB82-mini                                                     │
│                                                               │
│ Serial 指令接收 → 指令驗證 → LED 控制 → 狀態回傳              │
│                                                               │
│ on-left       → LED_B（D23）藍燈恆亮                          │
│ on-right      → LED_G（D24）綠燈恆亮                          │
│ blink-left:N  → 藍燈閃爍 N 次                                 │
│ blink-right:N → 綠燈閃爍 N 次                                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

LED 腳位與控制邏輯

| 功能 | AMB82-mini 腳位 | 控制邏輯 |
| --- | --- | --- |
| 藍燈 | `LED_B` / D23 | `HIGH` 點亮，`LOW` 熄滅 |
| 綠燈 | `LED_G` / D24 | `HIGH` 點亮，`LOW` 熄滅 |

二、功能說明

| 使用者語音 | 網頁轉換命令 | 開發板動作 |
| --- | --- | --- |
| 左邊開燈 | `on-left` | 藍燈恆亮，綠燈熄滅 |
| 右邊開燈 | `on-right` | 綠燈恆亮，藍燈熄滅 |
| 左邊 3、左邊三次 | `blink-left:3` | 藍燈閃爍 3 次，結束後熄滅 |
| 右邊 4、右邊四下 | `blink-right:4` | 綠燈閃爍 4 次，結束後熄滅 |
| 非控制語句 | 不傳送 | LED 維持原狀 |

系統支援 1 到 20 次閃爍。「次」或「下」可省略，例如「左邊三」也可控制藍燈閃爍 3 次。

三、操作說明

將 AMB82-mini 以 USB 線連接電腦。

在 Arduino IDE 開啟 `SerialSmokeTest.ino`，選擇開發板 `Ameba AMB82-MINI` 與序列埠 COM5，完成上傳。

關閉 Arduino IDE 的 Serial Monitor，避免 COM5 被占用。

使用電腦版 Chrome 或 Edge 開啟 `SerialVoiceControl.html`。

按下「連接 AMB82-mini」，在瀏覽器選擇器中選取 COM5。

按「開始語音辨識」，允許瀏覽器使用麥克風。

說出控制語音，例如「左邊開燈」、「右邊開燈」、「左邊三」或「右邊四次」。

確認網頁顯示的辨識文字與開發板回傳的 LED 狀態一致。

異常處理

| 情況 | 系統處理方式 |
| --- | --- |
| 語音非控制指令 | 網頁顯示提示，不傳送序列埠命令，LED 不改變 |
| 次數不在 1–20 | 網頁拒絕傳送並提示合法範圍 |
| 開發板收到未知指令 | 回傳 `ERROR:invalid command`，LED 不改變 |
| USB 傳送失敗或拔除板子 | 網頁顯示 USB 通訊失敗／連線中斷 |
| COM 埠被占用 | 網頁提示關閉 Serial Monitor 或其他序列工具 |

四、現場測試紀錄

請在示範前完成下表，並將影片連結填入本報告首頁。

| 測試項目 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | LED 實際反應與結論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左邊開燈 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 右邊開燈 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |

額外測試：

| 測試項目 | 辨識結果／系統顯示 | LED 實際反應 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非控制語句，例如「前面五次」 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| USB 通訊中斷 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 左邊三次（加分） | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |

五、AI 協作紀錄

本專題使用 AI 作為程式設計與除錯協作工具。AI 協助的內容如下：

**需求拆解：** 將「語音控制 LED」拆分為語音辨識、指令解析、USB 傳輸、AMB82-mini LED 控制與狀態回傳五個部分。

**硬體確認：** 查閱 AMB82-mini 板卡定義，確認 `LED_B` 對應 D23、`LED_G` 對應 D24，兩者皆以 `HIGH` 點亮。

**韌體設計：** 建立序列埠文字命令協定，支援恆亮、指定次數閃爍、狀態查詢與未知命令拒絕。

**介面設計：** 建立 HTML/JavaScript 自訂介面，使用 Web Speech 進行中文辨識，並以 Web Serial 對 COM 埠傳送控制命令。

**除錯協助：** 針對瀏覽器麥克風權限、COM 埠被占用、中文數字「兩」未被解析，以及新版韌體未重新燒錄造成的未知命令等問題，分析原因並修正程式。

**文件整理：** 協助產生系統架構、操作步驟、測試表格與專題心得內容。

AI 提供的是程式建議與文件協作；板卡接線、程式上傳、現場測試與結果確認仍由專題製作者執行與驗證。

六、學習心得

本專題讓我了解語音控制系統不只有「辨識語音」一個步驟，而是需要將辨識結果安全且正確地傳送至硬體，再由硬體回報實際狀態。使用瀏覽器語音辨識可以降低 AMB82-mini 的運算負擔，但也要處理瀏覽器麥克風權限與不同瀏覽器的相容性問題。

在硬體控制方面，我學到不能只根據網頁送出的命令更新畫面。介面應等待 AMB82-mini 回傳 `STATE` 訊息後才顯示 LED 狀態，才能反映真正的執行結果。針對非控制語句與不合法次數，系統採取「不傳送或不執行」的方式，可避免誤動作。

本次加分功能實作了「方向加次數」的動態控制，而不是固定幾句指令。例如使用者說「左邊三」或「右邊四次」，系統會解析方向與次數，再讓對應 LED 閃爍指定次數。未來可繼續加入中英文語音、語音回覆、更多 LED 模式，或改用離線語音模型以降低對瀏覽器服務的依賴。

七、原始碼與執行環境

完整原始碼預計上傳至 GitHub，專案至少應包含：

`SerialSmokeTest.ino`：AMB82-mini USB 序列埠與 LED 控制韌體。

`SerialVoiceControl.html`：電腦端語音辨識與 Web Serial 操作介面。

`README.md`：安裝與操作說明。

執行環境：

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 開發板 | AMB82-mini |
| Arduino IDE 板卡 | Ameba AMB82-MINI |
| 電腦連線 | USB 序列埠 COM5，115200 baud |
| 瀏覽器 | 電腦版 Google Chrome 或 Microsoft Edge |
| 網頁 API | Web Speech API、Web Serial API |